Kauno technologijos universitetas

Informatikos fakultetas

Modulis „Tiriamasis projektas 1“
Projektas: Kompiuterinės regos ir mašininio mokymosi pritaikymo tyrimas pramoninės gamybos gaminių kokybės patikrai

Projektavimo metodologijos ir technologijų analizė

| IFM 9/2 gr. Algirdas Kartavičius Studentas | (parašas) (data) |
| --- | --- |
| Doc. Mantas Lukoševičius Projekto vadovas | (parašas) (data) |
| Lekt. Virginija Limanauskienė Dėstytoja | (parašas) (data) |

Kaunas, 2019

Turinys

Lentelių sąrašas	3

Paveikslų sąrašas	4

Santrumpų ir terminų sąrašas	5

Įvadas	6

1.	Tikslas	7

2.	Srities apžvalga	8

2.1.	Techninė įranga ir jos apribojimai	8

3.	Gaminių su defektais iš nuotraukų atpažinimo metodai bei technologijos	11

3.1.	Tradiciniai vaizdo apdorojimo metodai	11

3.2.	Mašininio mokymosi sprendimai defektų aptikimui	13

3.2.1.	SVM metodo pritaikymas defektų tipo nustatymui	14

3.2.2.	Konvoliucinių neuroninių tinklų taikymas defektų aptikimui ir klasifikavimui	15

3.2.3.	„Kaggle“ konkursų apžvalga ir analizė	15

4.	Atrinkti  matematiniai metodai , technologijos, sprendimai ir /ar programiniai analogai	16

4.1.	Atrinktų matematinių metodų pagrindimas	16

4.2.	Technologijų pasirinkimo pagrindimas	16

5.	Egzistuojančių rinkoje metodų, programų sistemų savybių kiekybinis ir/ arba kokybinis palyginimas	17

6.	Įgyvendinimo problemos	18

Išvados (pavyzdys)	19

Literatūros sąrašas	20

Lentelių sąrašas

1 lentelė. Programų palyginimas	10

Paveikslų sąrašas

2.1  pav. Linijos nuskaitymo kameros veikimo schema	9

3.1 pav. Tinklinių skaičiavimų (angl. Grid computing) schema	13

3.2 pav. Baldų detalių pagrindinių paviršių bei kraštų paviršių defektai	15

3.3 pav. Baldų detalės su ryškia tekstūra	15

Santrumpų ir terminų sąrašas

Santrumpos:

KNN (angl. Convolutional neural network) – konvoliuciniai neuroniniai tinklai.

MM (angl. Machine learning) – mašininis mokymasis.

SVM (angl. Support vector machine) – atraminių vektorių klasifikatorius.

MDF (angl. Medium-density fibreboard) – vidutinio tankio medienos plaušų plokštė.

Terminai:

Kraštų aptikimas – (angl. Edge detection) vaizdo apdorojimo technika, kuri naudojama objektų kraštų aptikimui vaizde.

Morfologinės transformacijos – (angl. Morphological transformations) vaizdo apdorojimo operacijos, kurios skirtos pakeisti objektų formą vaizde.

Kompiuterinė rega – (angl. Computer vision) tarpdisciplininė mokslo sritis, kuri siekia gauti tam tikrą informaciją apdorojant skaitmeninį vaizdą. Dažniausiai naudojama užduočių automatizavimui.

Tinkliniai skaičiavimai – (angl. Grid computing) paskirstyta architektūra, kur didelis skaičius kompiuterių yra sujungti ir dalinasi savo resursais, norint išspręsti sudėtingą problemą.

Vidutinio tankio medienos plaušų plokštė – (angl. Medium-density fibreboard) medienos inžinerijos produktas, gaminamas sumaišant į plaušus susmulkintą medieną, vašką ir dervą. Plokštės yra formuojamos naudojant aukštą temperatūrą ir spaudimą.

Prižiūrimas mokymasis -  (angl. Supervised learning) mašininio mokymosi tipas, kurio užduotis išmokti funkciją, pagal kurią įvestis ir išvestis yra susiejama remiantis įvesties ir išvesties porų pavyzdžiais.

Medienos mazgas – (angl. Wood knot) tai matomas trūkumas medienos pluošte, kuris yra tamsesnis nei mediena esanti aplink jį.

Neprižiurimas mokymasis – (angl. Unsupervised learning) mašininio mokymosi tipas, kuris nustato nežinomus šablonus be išankstinės anotacijos.

Linijos nuskaitymo kamera – (angl. Line scan camera) kamera, kurios jutiklį sudaro tik viena eilutė pikselių. Šios kameros naudojamos aukštos skiriamosios gebos vaizdų gavimui, norint gauti vaizdą reikia linijiniu judesiu judinti kamerą arba objektą.

Įvadas

Pramoninė gamyba yra labai svarbi šiuolaikinėje visuomenėje, kadangi beveik visi mus supantys daiktai ir įrenginiai yra pagaminti, naudojantis pramoninės gamybos technologijos. Robotai bei kiti gamybos įrenginiai pagreitina bei palengvina gamybą, tačiau šie įrenginiai neužtikrina gaminių kokybės, todėl sugedus tam tikrai įrenginio detalei gali nutikti nemalonių pasekmių – stipriai padidėti gaminių su defektais kiekis. Netinkamų gaminių gamyba stipriai sumažina pelną, sumažina gamybos apimtis, padidina žaliavų sąnaudas, padidina sąlygas ekologinių problemų vystymuisi (pvz. iškertama daugiau medžių arba papildomai sunaudojama daugiau elektros energijos). Automatizuota gamybos kokybės kontrolė leidžia išvengti šių problemų. Naudojantis šia technologija galima pakeisti žmones ne tik gamybos veiksmų atlikime, bet ir kokybės užtikrinime. Gaminių kokybės patikra yra svarbi, kadangi leidžia greičiau identifikuoti iškilusias problemas, sumažinti gamybos išlaidas, eliminuoti brangias klaidas. Taip pat automatizuota patikra leidžia objektyviai įvertinti gaminio kokybę ir išvengti žmogiškųjų klaidų. Darbe aprašoma gaminių kokybės patikra, vykdoma pasitelkiant kompiuterinės regos įrangą ir vaizdo apdorojimo bei mašininio mokymosi metodus. Darbe planuojama įsigilinti į paviršiaus defektų aptikimą pramoninių gaminių gamyboje nemažai dėmesio skiriant baldų detalių kokybės įvertinimo metodams, kadangi baldų gamyba bene stambiausia Lietuvos pramonės sritis. Svarbiausia darbo dalis – mašininio mokymosi algoritmų, kurie labiausiai tinkami defektų aptikimui bei defekto tipo nustatymui (klasifikavimui), tyrimas. Taip pat planuojama nemažai dėmesio skirti ne tik mašininio mokymosi metodų tikslumui, bet ir jų vykdymo laikui, kadangi gaminių kokybės patikros procesas vyksta realiu laiku bei reikia apdoroti gana didelį informacijos (nuotraukų) kiekį.

Raktiniai žodžiai: Kompiuterinė rega, mašininis mokymasis, kokybės patikra, pramonės automatizavimas, defektų aptikimas bei klasifikavimas.

Keywords: computer vision, machine learning, quality control, industrial automation, defects detection and classification

# Tikslas

Šio darbo tikslas yra surasti ir ištirti kompiuterinės regos bei mašininio mokymosi metodus, kurie leis identifikuoti baldų detalių paviršiaus defektus ir leis juos klasifikuoti. Netinkamos produkcijos nustatymas leis padidinti pramoninės gamybos efektyvumą, sumažinti gamybos išlaidas bei žaliavų sunaudojimą. Šis baldų detalių gamybos kokybės užtikrinimas gamintojams leis greičiau plėstis, padidinti pelną bei tapti labiau konkurencingiems.

Šio darbo tikslas yra surasti ir ištirti labiausiai tinkamus metodus, tačiau atlikus tyrimus bei eksperimentus planuojamą gautą rezultatą panaudoti realiose baldų detalių gamybos linijose.

# Srities apžvalga

Automatizacija ir robotizacija šiuo metu yra labai svarbios, kadangi jų pagalba galima padidinti gamybos patikimumą, saugumą, pagerinti gaminių kokybę, sumažinti žaliavų švaistymą bei padidinti pelningumą. Taip pat automatizacija leidžia palengvinti darbą žmonių darbą. Dažniausiai žmonės nemėgsta pasikartojančių, neįdomių užduočių. Pramoninės gamyklos dažniausiai dirba keliomis pamainomis, todėl žmonėms dažnai tenka dirbti naktį. Varginantis bei naktinis darbas sumažina žmonių efektyvumą, todėl padidėja klaidų tikimybė, šios klaidos dažnai lemia medžiagų sugadinimą ar net netinkamą naudojimui galutinį produktą. Tuo tarpu, automatizuotų sistemų šie veiksniai neveikia, kadangi jos yra sukurtos atlikti pasikartojančius veiksmus, šios sistemos nepavargsta bei jų neįtakoja darbas naktį. Dar vienas didelis automatizuotų sistemų pranašumas – jos gali dirbti ekstremaliomis sąlygomis. Nemažai pramoninių procesų yra atliekama aplinkoje, kuri nėra įprasta žmogui (labai karšta arba labai šalta, labai triukšminga aplinka), todėl darbus tokiomis sąlygomis žmonės yra ypatingai sunku atlikti arba kartais net ir neįmanoma. Dėl šios priežasties yra labai svarbu stengtis pritaikyti  automatizuotas sistemas darbui ekstremaliomis sąlygomis [https://file.scirp.org/pdf/ICA_2014080116395737.pdf].

Nors šios automatizuotos sistemos turi labai daug privalumų lyginant su žmonių darbu, tačiau jos turi ir keletą trūkumų. Automatizuotos sistemos dažnai yra labai sudėtingos ir susideda iš daugybės komponentų, todėl yra gana didelė tikimybė, kad tam tikras komponentas suges. Toks gedimas gali turėti labai rimtų padarinių – visi pagaminti produktai bus su defektais ir bus iššvaistytą dar daugiau žaliavų. Šios rimtos problemos galima išvengti panaudojant kompiuterinės regos sprendimus, kurie užtikrina gaminių kokybę bei stabdo gamybos procesą, jei tam tikras netinkamų produktų kiekis pagaminamas iš eilės. Taip pat kompiuterinės regos sistemos informuoja žmones apie netinkamos kokybės gaminius bei dažnai identifikuoja defektų rūšį bei jų kilmės šaltinį. Kompiuterinės regos sistemos yra grįstos iš kamerų gauto vaizdo apdorojimu, naudojant vaizdo apdorojimo algoritmus arba taikant  mašininio mokymosi metodus. Vizualinės patikros privalumai pramoninėje gamyboje yra labai ženklūs, kadangi produktų kiekiai yra labai dideli ir net nedidelis kokybės pagerinimas leidžia sutaupyti daug pinigų. [https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00170-011-3456-6] Kompiuterine rega pagrįsti produktų patikros metodai yra plačiai ištirti ir naudojami pagerinti produktų kokybė bei sumažinti išlaidas. [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278612519300111] Beveik visada pramoninių gaminių kokybės patikra vyksta realiu laiku [https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1334512

], [https://pdfs.semanticscholar.org/5b03/28781755cbbb2bb123c181d063d8475f59e6.pdf], todėl reikia ne tik analizuoti gautą iš nuotraukų vaizdą, bet ir užtikrinti, kad gaunamas vaizdas būtų kokybiškas ir tinkamas defektų aptikimui. Šiame skyriuje aptarsime svarbiausias problemas susijusias su vaizdo gavimu realiu laiku.

## Techninė įranga ir jos apribojimai

Įgyvendinant kompiuterinės regos sprendimus galima panaudoti įvairias kameras ar jutiklius. Nesudėtingomis užduotims atlikti galima pritaikyti išmaniąsias kameras (angl. Smart camera) – tai industrinė vaizdo kamera, kuri turi integruotą vaizdo apdorojimo sistemą ir gali veikti be papildomo kompiuterio. Kitas populiarus kamerų tipas yra regiono nuskaitymo kameros (angl. Area scan camera). Šios kameros dažniausiai naudojamos tradiciniams uždaviniams spręsti, tačiau jos labiausiai tinkamos, kai objektas bent trumpam nejuda ir nėra labai didelis. Kuriant pramoninius kompiuterinės regos spendimus dažnai susiduriama su netradicinėmis problemomis, todėl šioms problemoms spręsti yra naudojamos linijos nuskaitymo kameros (angl. Line scan camera). Norint nuskaityti vaizdą su šia kamera reikia linijiniu judesiu judinti pačią kamerą arba pravežti objektą konvejeriu (dažniausiai pramoniniai gaminiai visos gamybos metu juda konvejeriu).  Linijos nuskaitymo kameros naudoja vieną pikselių eilutę, todėl jos nėra apribotos tam tikros vertikalios skiriamosios gebos ir gali nuskaityti daug didesnius vaizdus nei regiono nuskaitymo kameros.

Analizės metu nustatyta, kad vienas iš plačiai taikomų kompiuterinės regos metodų yra tekstilės kokybės patikra. Dažniausiai tekstilės medžiaga yra 1-3m pločio ir juda nuo 20 iki 200 m/min greičiu [https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1490697], todėl tik didelės raiškos ir dideliu greičiu veikiančios kameros gali užfiksuoti vaizdą, tinkamą visų defektų aptikimui. Dažniausiai linijos nuskaitymo kamerų rezoliucija yra tarp 512 ir 12888 pikselių [https://www.stemmer-imaging.com/en/technical-tips/line-scan-cameras/], todėl galima identifikuoti net mažiausius medžiagos pažeidimus. Linijos nuskaitymo kameros veikimo  principas pavaizduotas  2.1 pav. [https://www.stemmer-imaging.com/en/technical-tips/line-scan-cameras/] Linijos nuskaitymo kameros pagrįstas objekto judėjimu, todėl reikia žinoti kokiu greičiu juda tam tikra medžiaga ar objektas ant konvejerio, kadangi tik tada gaunamas vaizdas bus tikslus ir tinkamas. Linijos greičio nustatymui yra naudojami impulsų generavimo įrenginiai (angl. Increamental encoder), kurie sukdamiesi generuoja impulsus. Sugeneruotų impulsų skaičius priklauso nuo linijos greičio, todėl tinkamas vaizdas gaunamas net ir tuo atveju, kai linijos greitis kinta.

2.1  pav. Linijos nuskaitymo kameros veikimo schema

Kitas didelis linijos nuskaitymo kameros privalumas, kad norint pastebėti tam tikrus defektus užtenka tolygiai apšviesti siaurą ruožą į kurį yra nukreipta kamera, o naudojant regiono nuskaitymo kameras reikia apšviesti visą objekto plotą. Tolygiai apšviesti visą objektą yra gana sudėtinga, o kartais ir sunkiai įgyvendinama užduotis (nėra pakankamai vietos įmontuoti apšvietimą). Netolygiai apšvietus objektą regiono nuskaitymo kameros nuskaitys vaizdą, kuris bus netinkamas defektų identifikavimui, kadangi vaizdas šonuose bus tamsesnis, o centre per daug šviesus. Netolygus vaizdas neleis užtikrinti, kad visi defektai yra aptinkami ir identifikuojami. Naudojant linijos nuskaitymo kamerą lengviau pastebėti defektus ir dėl to, kad šie defektai dažnai matomi tik apšvietus objektą tam tikru kampu, o siauro šviesos šaltinio kampas yra žymiai lengviau reguliuojamas nei apšvietimo, naudojamo regiono nuskaitymo kameroms. Apšvietimo sąlygos yra labai svarbios vizualinės patikros sistemose, kadangi tik paviršiaus charakteristikas atitinkantis apšvietimas leis gerai aptikti defektus. [https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00170-011-3456-6]

Įgyvendinant kompiuterinės regos sprendimus produkcijos kokybės užtikrinimui susiduriama ne tik su aukščiau paminėtomis problemomis dėl gaminių judėjimo greičio ar didelių matmenų, bet ir su problema dėl  gaminių su tekstūromis. Šios tekstūros dažnai labai panašios į defektus, todėl stipriai apsunkina netinkamų vietų aptikimą bei sumažina kokybės patikros sistemų patikimumą. Tekstūros bei spalvos įtaką galima sumažinti naudojant šviesos šaltinį, kurio bangos ilgis (700 nm – 2500 nm) yra artimas infraraudonųjų spindulių (angl. Near infrared). Analizės metu nustatyta, kad artimi infraraudonų spindulių spektrui šviesos šaltiniai yra gana plačiai taikomi vaisių bei daržovių paviršiaus defektų identifikavimui. Toks apšvietimas leidžia taikyti tą patį defektų aptikimo algoritmą skirtingos spalvos bei tekstūros vaisiams. [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1537511004002235]    Taip pat stipriai sumažina tekstūros įtaką ir leidžia padidinti defektų aptikimo patikimumą.

# Gaminių su defektais iš nuotraukų atpažinimo metodai bei technologijos

Pritaikius tinkamą apšvietimą ir pasirinkus tinkamas kameras gaunamas vaizdas, kuriame matosi defektai, tačiau defektų aptikimas nėra toks paprastas, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Analizės metu pavyko rasti nemažai informacijos apie plieno paviršiaus defektų aptikimo metodus. Baldų detalių paviršiaus defektų aptikimo principas yra labai panašus į plieno lakštų paviršiaus defektų aptikimą, todėl nemažai dėmesio bus skiriama plieno kokybės patikrai. Kitas labai svarbus defektų aptikimo kriterijus yra aptikimo metodų veikimo laikas. Dažniausiai patikra vyksta realiu laiku, todėl analizė turėtų užtrukti kuo trumpesnį laiką. Šis apribojimas neleidžia naudoti metodų, kurie pasižymi geresniais rezultatais, tačiau užtrunka per ilgai.

Analizės metu nustatyta, kad galima taikyti kelis skirtingus defektų aptikimo metodus. Vienas iš metodų yra kai pirmiausiai aptinkami galimi defektų regionai naudojant vaizdo segmentavimą tik tada naudojami defektų klasifikavimo metodai patvirtinti ar tai tikrai defektas ir nustatyti defekto tipą. [https://www.researchgate.net/publication/256194584_Collective_classification_for_the_detection_of_surface_defects_in_automotive_castings] Kitas gana populiarus metodas yra Atraminių vektorių klasifikatorius. Šis metodas leidžia realiu laiku nustatyti komplikuotus defektų šablonus užtikrinant didelį efektyvumą. [https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1334512] Šiuo metu kompiuterinės regos problemų sprendimui dažnai taikomi konvoliuciniai neuroniniai tinklai. Ši mašininio mokymosi rūšis turi nemažai privalumų lyginant su tradiciniais vaizdo apdorojimo metodais ar tradiciniais mašininio mokymosi metodais. Vienas KNN gali būti naudojamas tikrinti produktų su tekstūra ir be tekstūros paviršiaus defektams, o tradiciniai mašininio mokymosi metodai dažniausiai yra pritaikomi skirtingi priklausomai nuo produktų paviršiaus tekstūros. [https://link.springer.com/article/10.1007/s40684-016-0039-x]

## Tradiciniai vaizdo apdorojimo metodai

Vaizdo apdorojimui yra daug metodų bei technologijų. Vieni iš seniausių, tačiau vis dar plačiai naudojama yra tradiciniai vaizdo apdorojimo metodai, kurie nenaudoja MM. Po to kai vaizdas gaunamas iš kameros jis yra apdorojimą pagal tikrą nustatytą vaizdo apdorojimo algoritmų seką ir atlikus visus veiksmus gaunamas norimas rezultatas.

Dažniausiai taikomi yra šie vaizdo apdorojimo metodai:

- Morfologinės transformacijos;

- Vaizdo segmentavimas;

- Vaizdo slenkstinės vertės nustatymas;

- Kraštų aptikimo algoritmai;

- Teksto atpažinimas (angl. Optical character recognition);

- Šablonų aptikimas (angl. Pattern recognition).

Taikant šiuos vaizdo apdorojimo algoritmus galima nustatyti tam tikras vaizdo objektų savybes, kurios skiriasi nuo viso objekto ir tai galima identifikuoti kaip defektą, tačiau tikrinant objektus, kurie nėra vienspalviai arba turi tam tikrą tekstūrą šis paprastas metodas nėra patikimas, kadangi dažnai defektai atrodo panašiai, kaip tam tikri tekstūros elementai. Šie metodai turi daug privalumų lyginant su žmogaus kokybės patikra, kadangi pasižymi žymiai didesniu patikimumu ir efektyvumu. Vaizdo apdorojimo metodai turi privalumų lyginant ir su mašininio mokymosi metodais, kadangi dažniausiai veikia greičiau nei sudėtingi dirbtinio intelekto metodai. Taip pat šie metodai dažnai yra naudojami kartu su dirbtinio intelekto metodais. Vaizdo apdorojimų metodų pagalba yra nustatoma regionas, kuris skiriasi nuo viso objekto, o mašininio mokymosi pagalba patikrinama ar ši zona yra defektas.

Vienspalvio ir tolygaus paviršiaus patikrai yra plačiai naudojami kraštų aptikimo algoritmai, kadangi šie algoritmai su dideliu patikimumu aptinka zonas, kurios skiriasi nuo tolygaus paviršiaus. Dažniausiai naudojamos kraštų aptikimo operacijos yra „Canny“, „Sobel“, „Roberts“, „Prewwit“, „Laplication“ ir „Kirsch“. [https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5207740], [https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00170-011-3456-6] Kurį algoritmą taikyti dažniausiai nustatomą pagal specifinę problemą. Kartais kai kurių metodų negalima taikyti, kadangi jie užtrunka per ilgai, yra per daug jautrūs triukšmams nuotraukose arba nėra tinkami aptikti mažiems defektams. [https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5207740] Aptikus defekto regioną reikia išgauti šio defekto savybes, šių savybių pagal galima nustatyti defekto tipą.

Išgaunamos šios savybės [https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5207740]:

- Kontrastas;

- Plotas;

- Perimetras;

- Koreliacija;

- Gravitacijos centras;

- Apvalumas;

- Entropija;

- Vaizdo vidurkio reikšmė.

Pagal išgautas savybes galima nustatyti defekto tipą pasinaudojus mašininio mokymosi metodais.

Tradicinius vaizdo apdorojimo algoritmus galima pritaikyti  ir gaminiams su tekstūra. Analizės metu buvo nustatyta, kad kraštų aptikimo algoritmai yra sėkmingai taikomi vidutinio tankio medienos plaušų plokštės (angl. Medium-density fibreboard)  kokybės patikrai. [https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00170-011-3456-6] Realaus laiko kokybės patikros sistemoms yra labai svarbūs defektų identifikavimo greitis ir atsako laikas, todėl norint sumažinti identifikavimo laiką galima panaudoti tinklinio skaičiavimo architektūrą. Šis metodas, kuris yra pavaizduotas 3.1 pav. [ http://ecomputernotes.com/fundamental/introduction-to-computer/grid-computing], leidžia padalinti visą nuotrauką į dalis ir kiekvienai daliai įvykdyti filtrus bei kraštų aptikimo algoritmus atskirai. Nuotrauka yra padalinama į tiek dalių, kiek nenaudojamų resursų yra tuo metu. Norint, kad defektų nustatymų algoritmų tikslumas nesumažėtų dalinant nuotraukas jų kraštų iš visų pusių persidengia po 10 proc., kadangi prie kraštų gali būti labai mažų defektų. [https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00170-011-3456-6] Kiekvienas kompiuteris atlieka defektų aptikimo procesą su gauta vaizdo dalimi ir tada visų jų analizės rezultatai yra apjungiami ir pagal tai nusprendžiama plokštės kokybė.

3.1 pav. Tinklinių skaičiavimų (angl. Grid computing) schema

Tradiciniai vaizdo apdorojimo algoritmai dažnai gerai veikia defektų regionų nustatymui ir lokalizavimui, tačiau   nepasižymi geru defektų charakterizavimu. [https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4488176] Defektų tipo nustatymas dažnai yra labai svarbus, kadangi nustačius defektų tipą galima žymiai lengviau nustatyti kas sukelia šį defektą bei greičiau nustatyti gamybos proceso vietą, kurią reikia patobulinti ar pakeisti.

## Mašininio mokymosi sprendimai defektų aptikimui

Mašininis mokymasis yra plačiai naudojamas sprendžiant vaizdų atpažinimo ir apdorojimo problemas. Kompiuterinės regos ir mašininio mokymosi naudojimas yra plačiai paplitęs daugumoje industrijos rūšių, kadangi šios technologijos beveik visada pranoksta kokybės patikros darbą atliekančius žmones. [https://link.springer.com/article/10.1007/s40684-016-0039-x] Kompiuterinės regos ir mašininio mokymosi pagalba galima atlikti defektų identifikavimą, tekstūros ir formos klasifikavimą ir kitus patikros veiksmus tuo pačiu metu. Per pastaruosius dešimtmečius patikros sistemos padarė nemenką progresą sprendžiant tekstūros reguliavimo ir lygiavimo užduotis, tačiau didžiausias progresą pavyko pasiekti, kai buvo pradėti naudoti mašininio mokymosi algoritmai. Spendžiant mašininio mokymosi problemas yra naudojami du tipai mašininio mokymosi algoritmų: prižiūrimi ir neprižiūrimi. Prižiūrimi metodai yra po daugelio iteracijų sugeba sėkmingai nustatyti klases, pagal kurias buvo mokoma, o neprižiūrimi mašininio mokymosi metodai patys suformuoja grupes iš gautų duomenų. [https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4488176]  Paviršiaus defektų identifikavimui ir klasifikavimui daugiausiai naudojami SVM ir KNN metodai. [https://link.springer.com/article/10.1007/s40684-016-0039-x], [https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1334512], [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278612519300111] Mašininio mokymosi naudojimas pramonės defektų aptikimui labai populiarėja ir vis daugiau problemų galima išspręsti panaudojant tinkamus metodus. Didelio populiarumo susilaukė  ir „Kaggle“ puslapyje organizuotas konkursas [https://www.kaggle.com/c/severstal-steel-defect-detection], kurio metu dalyviai sukūrė ir padėjo patobulinti plieno paviršiaus defektų lokalizavimo ir defektų klasifikavimo algoritmus, kurie yra naudojami lyderiaujančios plieno gamybos įmonės „Severstal“

### SVM metodo pritaikymas defektų tipo nustatymui

Dažnai defektų tipo nustatymui yra naudojami klasifikatoriai. Vienas populiariausių yra atraminių vektorių klasifikatorius. Šis metodas yra populiarus, kadangi gali pasiekti didelį tikslumą nenaudojant daug skaičiavimų resursų, todėl dažnai yra naudojamas kokybės patikrai, kuri vyksta realiu laiku. [https://towardsdatascience.com/support-vector-machine-introduction-to-machine-learning-algorithms-934a444fca47], [https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1334512] SVM gali būti naudojamas regresijos ir klasifikavimo uždaviniams, tačiau plačiausiai naudojamas atlikti klasifikavimą. SVM algoritmas yra pagrindžiamas statistine šablonų atpažinimo teorija, apskritai atraminių vektorių klasifikatorius yra laikomas geresniu pasirinkimu triukšmingiems duomenų rinkiniams, lyginant su „ Naive Bayes“ ar neuroniniais tinklais, kalbant apie tikslumą ir skaičiavimų sudėtingumą [https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1334512]. Šio tyrimo metu SVM klasifikatorius pasiekė 90,5 proc. tikslumą, o dirbtinių neuroninių tinklų klasifikatorius pasiekė 89,9 proc. tikslumą. Atlikus vaizdų pradinį apdorojimą, kurio pagal buvo pašalinti nuotraukų triukšmai, atraminių vektorių klasifikavimo metodas pasiekė net 94,4 proc. patikimumą, kol neuroninių tinklų algoritmas sugebėjo pasiekti 90,8 proc. tikslumą. [https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1334512] Taip SVM klasifikatorius pralenkė neuroninių tinklų metodą ne tik tikslumo atžvilgiu, bet savo mažesniu vykdymo laiku. [https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1334512]

Atraminių vektorių metodas yra sėkmingai naudojamas  defektų aptikimui ir klasifikavimui medienos pramonėje. Vidutiniškai 96,5 proc. klasifikavimo tikslumas buvo pasiektas naudojant SVM klasifikatorių, kuris buvo apmokytas su 800 medienos mazgų nuotraukomis ir klasifikavo medienos mazgus net į 5 grupes. [https://link.springer.com/article/10.1007/s00226-009-0287-9] Norint nustatyti defektų tipą reikia išskirti dominuojančias defektų savybes. Šių  savybių pasirinkimas ir išgavimas yra svarbiausias žingsnis, norint pasiekti sėkmingą defektų klasifikavimą. [https://link.springer.com/article/10.1007/s00226-009-0287-9] Savybių išskyrimas yra vienas svarbiausių mašininio mokymosi uždavinių, kuris padeda išvengti persimokymo (angl. overfitting) bei dimensijų prakeiksmo (angl. curse of dimensionality).[ https://towardsdatascience.com/feature-selection-techniques-for-classification-and-python-tips-for-their-application-10c0ddd7918b] Dažnai tokios defektų savybės kaip spalva ir tekstūra yra labai svarbios žmogaus patikrai, tačiau naudojant kompiuterinės regos ir klasifikavimo metodus svarbiau yra santykis spalvos pokytis su objekto fonu nei absoliutinė spalva, kadangi spalva gali labai priklausyti nuo kameros tipo bei nustatymų ir apšvietimo sąlygų. [https://link.springer.com/article/10.1007/s00226-009-0287-9] Dažniausius baldų detalių paviršiaus defektus galima pamatyti 3.2 pav., šie defektai gana ryškiai skiriasi vienas nuo kito, todėl jų tipo nustatymui turėtų sėkmingai veikti SVM klasifikatorius, kadangi analizės metu nustatyta, kad šis klasifikatorius sėkmingai įvykdė panašias paviršiaus defektų tipų identifikavimo užduotis anksčiau minėtuose darbuose. [https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1334512], [https://link.springer.com/article/10.1007/s00226-009-0287-9]

3.2 pav. Baldų detalių pagrindinių paviršių bei kraštų paviršių defektai

### Konvoliucinių neuroninių tinklų taikymas defektų aptikimui ir klasifikavimui

Konvuliuciniai neuroniniai tinklai labai svarbus ir pastaraisiais metais labai išpopuliarėjęs vaizdų atpažinimo metodas, kuris sėkmingai pritaikomas taip pat ir pramoninės gamybos kokybės užtikrinimo bei defektų identifikavimo uždaviniuose. [https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5675519] Per keletą praėjusių metų panaudojant neuroninius tinklus buvo išspręsta daug įdomių bei svarbių problemų. Šie pasiekimai turi ne tik nemažai naudos mokslinių tyrimų atžvilgiu, bet dauguma yra pritaikomi realiame pasaulyje ir palengvina kasdieninį žmonių gyvenimą. Neuroninių tinklų taikymas labiausiai patobulėjo teksto vertimo, balso generavimo, vaizdo atpažinimo, savivaldžių automobilių bei sveikatos priežiūros srityse. [https://towardsdatascience.com/the-5-deep-learning-breakthroughs-you-should-know-about-df27674ccdf2] Didžiąją dalį šių pasiekimų ir privalumų galima pritaikyti sprendžiant gaminių defektų aptikimo bei klasifikavimo problemas.

Pastaraisiais metais kompiuterių skaičiavimo galia stipriai išsaugo. Ypatingai didelę įtaką giliojo mokymosi populiarėjimui padarė stipriai padidėjusi grafinių procesorių sparta, todėl vis daugiau defektų aptikimo užduočių, atliekamų realiu laiku, galima išspręsti panaudojant konvuliucinius neuroninius tinklus, kurie dažnai pasižymi geresniais rezultatais nei kiti mašininio mokymosi metodai. Tačiau praktinėse didelių paviršiaus defektų ar plėvelės medžiagų patikros aplikacijose, kurios naudoja gilųjį mokymąsi, šių metodų taikymas gali būti ne pats geriausias sprendimas dėl ypatingai didelių skaičiavimų resursų reikalavimų. [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278612519300111] Giliojo mokymosi modelių tikslumas didėją didėjant modelių dydžiui, kuris tikrai sumažins apdorojimo greitį, todėl yra gana sudėtinga pasirinkti tinkamiausią patikros tikslumo bei skaičiavimų efektyvumo santykį. [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278612519300111] Analizės metodu buvo nustatyta, kad kuriant sistemas, kurios aptinka objektus su defektais, nemažai dėmesio yra skiriama ne tik aparatūrinės įrangos tobulinimui, bet ir vaizdų apdorojimo bei defektų identifikavimo algoritmų optimizavimui bei efektyvumo didinimui. [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278612519300111] Vienas siūlomas efektyvus variantas susideda iš trijų fazių. Pirmiausiai „Gauso“ filtras panaudojamas triukšmų pašalinimui, tada „Hough“ transformacijos panaudojamos pašalinti nereikalingą foną ir gauti dominantį regioną (angl. Region of interest), galiausiai panaudojamas nesudėtingas giliojo mokymosi neuroninis tinklas, kuris panaudoja gautą regioną bei atpažįsta išskirto regiono klasę. [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278612519300111] Šio tinklo svorių optimizavimui yra naudojamas atgalinės skaidos (angl. Backpropagation) algoritmas. Mokymosi fazės metu gana sudėtinga, bet svarbi užduotis yra nustatyti mokymosi greitį, kadangi netinkama mokymosi greičio reikšmė, taikant stochastinio gradiento nusileidimo optimizavimo algoritmą, gali įtakoti lėtesnius konvergavimą arba divergavimą, todėl šios užduoties palengvinimui buvo taikomas „Adam“ mokymosi greičio optimizatorius. [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278612519300111] Pabaigus neuroninio tinklo mokymą ir atlikus spėjimus su testavimo duomenimis buvo gautas net 99.6 proc. tikslumas. [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278612519300111] Tokio aukšto rezultato nepasiekė nei vienas anksčiau aprašytas SVM klasifikatorius, todėl galima teikti, kad KNN yra vienas geriausių sprendimų defektų klasifikavimui, tačiau jį vis dar stipriai riboja skaičiavimų trukmė.

Kita svarbi problema, kurią galima išspręsti pasinaudojus konvuliucinių neuroninių tinklų pagalba yra paviršių defektų aptikimas paviršiuose su ryškia struktūra. Keletas baldų detalių nuotraukų su ryškia tekstūra pavaizduota 3.3 pav., aptikti tam tikrus defektus šiuose paviršiuose yra ypatingai sudėtinga, kadangi įbrėžimai arba nutrynimai yra labai panašūs į tekstūrą. Analizės metu nustatyta, kompiuterinės regos ir mašininio mokymosi technologijos seniau buvo naudojamos tik lygaus paviršiaus defektų nustatymui, tačiau šiuo metu pažengę giliojo mokymosi metodai gali analizuoti paviršius su sudėtinga tekstūra ar net atlikti tekstūros reguliavimo bei lygiavimo matavimo užduotis. [https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs40684-016-0039-x.pdf]

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs40684-016-0039-x.pdf

aprašyti apie tekstūras

3.3 pav. Baldų detalės su ryškia tekstūra

### „Kaggle“ konkursų apžvalga ir analizė

# Atrinkti  matematiniai metodai , technologijos, sprendimai ir /ar programiniai analogai

Reikia pagrįsti priimtus sprendimus.

## Atrinktų matematinių metodų pagrindimas

Tekstas, cituojant literatūros šaltinius.

## Technologijų pasirinkimo pagrindimas

Tekstas, cituojant literatūros šaltinius. Reikia pagrįsti sprendimus, įrankių pasirinkimą (reikia palyginti kelis ir išsirinkti pagal tam tikrus kriterijus), pvz., kodėl testų generavimui bus naudojamas Droidbot?

# Egzistuojančių rinkoje metodų, programų sistemų savybių kiekybinis ir/ arba kokybinis palyginimas

Jei bus lyginami duomenys, turi būti cituojami šaltiniai, iš kurių gauti duomenys.

1 lentelė. Programų palyginimas

| Kriterijus/Programa | DTU BCI | Singapūro IR instituto P300 BCI | 2D Garsinė P300 | ERP grįsta lytėjimo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įrengimas | g.USBamp | Neuroscan NuAmps | Brain Products 64-kanalų stiprintuvas | BioSemi ir pjezoelektrinis Brailio stimulatorius |
| Signalai | 6 – 11 Hz | 1 – 24 Hz | 100 Hz | 35 Hz |
| Signalų apdorojimas | FFT | Artefaktų pašalinimas, kanalų išrinkimas | MATLAB funkcijos | Downsampling |
| Naudoti mašininio mokymosi metodai | - | SVM klasifikavimas | Dvejetainis klasifikavimas naudojant Fisherio Diskriminantą | Linijinis klasifikatorius, dvejetainis klasifikatorius |
| Triukšmo filtravimo metodai | Juostinio praėjimo filtras | Juostinio praėjimo filtras | Juostinio praėjimo filtras | Juostinio praėjimo filtras, judančio vidutinio vagono filtras, Furjė filtras |
| Antrinis apdorojimas (angl. Post Processing) | - | PCA metodai | - | ANOVA |
| Charakteristikos | Naudoti SSVE potencialai | Naudoti P300 potencialai | Naudoti P300 potencialai ir garsiniai stimulai | Naudoti P300, N2 potencialai ir Brailio stimuliatorius |
| Simbolių rašymo greitis simboliai/min | 4.90 ± 3.84 | 6 ± 4 | Vidutiniškai 0.845 | Vidutiniškai 1.51 |
| Informacijos perdavimo greitis, bitai/min | 21.94 ± 15.63 | - | 5.95 | Vidutiniškai 7.8 |
| Tikslumas, % | - | 99% | Aukštas | Aukštas |

# Įgyvendinimo problemos

Vartotojo sąsajos problemos (pvz.: mažas ekranas), įvedimo problemos ( klaviatūros naudojimas,  rašytinio teksto atpažinimas, balso atpažinimas), prisijungimo problemos ( darbas trūkinėjančio ryšio aplinkoje), įvairių įtaisų naudojimas, vietos nustatymas, saugumas, programavimo aplinkų, techninės įrangos kaina ir kt..

Pastaba: turi būti atliktas automatinis lietuvių kalbos rašybos patikrinimas.

Išvados

- Buvo atlikta įvairių literatūros šaltinių, susijusių su magistrinio darbo tema, analizė.

- Gilinantis į kitų autorių darbus pastebėta su kokiomis problemomis gali tekti susidurti: signalų filtravimas, klasifikavimas, efektyvus žodžių išrinkimas ir vartotojų apmokymas.

- Taip pat pastebėti sistemų privalumai: nedidelių simbolių matricų naudojimas efektyvesnis, nes vartotojui nereikia „šokinėti“ tarp mygtukų su raidėmis esančiomis santykinai toli viena nuo kitos abėcėlėje.

- Jei įmanoma abėcėlė tūrėtų būti nepriklausoma nuo kalbos: nors tai neleis vartotojams gramatiškai tiksliai perteikti savo mintis, tačiau padidins teksto įvedimo greitį.

- Klasifikavimui geriausia naudoti linijinį ir/arba dvejetainį klasifikatorius.

- Pastebėtų problemų sprendimus ir privalumus bus galima pasitelkti savo kuriamoje sistemoje.

Literatūros sąrašas

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1334512

[https://file.scirp.org/pdf/ICA_2014080116395737.pdf].

[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278612519300111]

https://pdfs.semanticscholar.org/5b03/28781755cbbb2bb123c181d063d8475f59e6.pdf

https://www.stemmer-imaging.com/en/technical-tips/line-scan-cameras/

[https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1490697]

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00170-011-3456-6

http://ecomputernotes.com/fundamental/introduction-to-computer/grid-computing

https://link.springer.com/article/10.1007/s40684-016-0039-x

https://link.springer.com/article/10.1007/s00226-009-0287-9

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278612519300111

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5675519